# NỘI DUNG 1:

## KHẢO SÁT CÁC KỸ THUẬT GÂY NHIỄU VÀ CHỐNG GÂY NHIỄU BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

1.1 Cơ sở khảo sát và vai trò gây nhiễu trong DoS

- Jamming: Là hành vi phát tín hiệu nhiễu có chủ đích -> làm giảm khả năng liên lạc các nút hợp lệ -> làm giảm tính sẵn sàng (availability)

- jamming tác động lên:

a. PHY : giảm SNR/SINR

b. MAC: phá CSMA/CCA

- jamming dễ triển khai, khó phát hiện

1.2 Phân loại các Jamming

Jamming chia làm 4 nhóm: Constant – Deceptive – Random – Reactive

1.2.1 Constant Jammer (Gây nhiễu liên tục)

- Cơ chế: Phát tín hiệu nhiễu( nhiễu bits) với công suất cao liên tục trên một hoặc nhiều kênh tần số -> kênh luôn bận hoặc gói tin hợp lệ bị lỗi

- Đặc điểm nhận dạng:

- Mức năng lượng phổ luôn cao.

- Dùng PDR( tỷ lệ gói tin thực thành công) hoặc carrier sensing phát hiện vùng bị jamming

- Ảnh hưởng hệ thống:

- SINR: Giảm mạnh do nhiễu nền lớn.

- PDR: Suy giảm nghiêm trọng.

- Năng lượng: Tăng do phải truyền lại nhiều lần.

1.2.2 Deceptive Jammer (Gây nhiễu đánh lừa)

- Cơ chế: Phát các tín hiệu giả mạo giống tín hiệu hợp lệ để đánh lừa bộ thu.

- Đặc điểm nhận dạng:

  - Tỷ lệ giải mã packet thấp .

  - Kênh bận nhưng throughput không tương ứng.

- Ảnh hưởng:

  - Tăng tỷ lệ lỗi giải mã.

  - Gây tắc nghẽn kênh và tiêu tốn tài nguyên xử lý.

1.2.3 Random Jammer (Gây nhiễu ngẫu nhiên)

- Cơ chế: Chuyển đổi ngẫu nhiên giữa “jam” / “sleep” với độ dài pha ngẫu nhiên

- Đặc điểm nhận dạng:

  - PDR/throughput suy giảm từng đợi ngắn

- Ảnh hưởng:

  - PDR và độ trễ biến động.

  - Gây lãng phí năng lượng do truyền lại không cần thiết.

1.2.4 Reactive Jammer (Gây nhiễu phản ứng)

- Cơ chế: Chỉ phát nhiễu khi phát hiện tín hiệu hợp lệ trên kênh.

- Đặc điểm nhận dạng:

  - Nhiễu xuất hiện đồng thời với hoạt động truyền dữ liệu.

  - PDR giảm mạnh nhưng RSSI không cao

- Ảnh hưởng:

  - SINR: Giảm mạnh tại thời điểm truyền.

  - PDR: Sụt giảm đáng kể dù nhiễu trung bình thấp.

  - Là loại jammer nguy hiểm nhất trong thực tế.

1.3 Các giải pháp chống gây nhiễu truyền thống

1.3.1 Kỹ thuật lớp Vật lý (PHY)

- ở tầng PHY, 2 kĩ thuật chính: Trải phổ( DSSS/FHSS) và tăng độ bền tín hiệu( điều chế,MIMO,..)

(a) FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum

- Nhảy tần theo chuỗi giả ngẫu nhiên -> jamming khó bám theo kênh

- Ưu điểm: Hiệu quả với nhiễu băng hẹp.

- Hạn chế: Kém hiệu quả trước jammer băng rộng hoặc đoán được chuỗi nhảy.

(b) DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum

- Trải phổ tín hiệu bằng mã trải.

- Ưu điểm: Tăng khả năng chống nhiễu và che giấu tín hiệu.

- Hạn chế: Tốn băng thông và yêu cầu đồng bộ chính xác.

(c) Điều chế/MIMO: Sử dụng Spatial Diversity và beamforming

1.3.2 Giải pháp lớp MAC và mạng:

- MAC thích nghi: Điều chỉnh truy cập kênh theo mức nhiễu.

- Lập lịch truyền thông minh: Tránh truyền khi nhiễu cao.

- Chuyển kênh động: Chọn kênh có chất lượng tốt hơn.

1.3.3 Điều khiển công suất

- Tăng công suất để cải thiện SINR.

- Hạn chế:

  - Tiêu tốn năng lượng.

  - Gây nhiễu lẫn nhau trong mạng dày đặc.

  - Không hiệu quả với jammer công suất cao hoặc phản ứng nhanh.

1.3.4 Hạn chế chung của các phương pháp truyền thống

- Dựa trên quy tắc cố định hoặc ngưỡng tĩnh.

- Không thích nghi tốt với jammer thông minh (đặc biệt là reactive jammer).

- Không tận dụng dữ liệu lịch sử và khả năng học từ môi trường.

- Hiệu quả thấp trong môi trường động như mạng UAV.

1.4 Giải pháp chống nhiễu hiện đại

1.4.1 Học tăng cường sâu (DRL) trong chống gây nhiễu

Ưu điểm nổi bật:

- Học chiến lược tối ưu thông qua tương tác với môi trường.

- Thích nghi với môi trường động và jammer thông minh.

- Tối ưu đa mục tiêu: thông lượng, độ tin cậy, hiệu quả năng lượng.

Ứng dụng trong UAV và D2D:

- Lựa chọn kênh truyền tối ưu.

- Điều chỉnh điều chế và mã hóa thích nghi.

- Điều khiển công suất và lịch truyền động.

1.4.2 Deep Dueling Neural Network (Dueling DQN)

- Tách hàm giá trị thành:

  - V(s): Giá trị của trạng thái.

  - A(s, a): Lợi thế của hành động.

- Ưu điểm:

  - Hội tụ nhanh hơn trong môi trường có nhiều hành động tương đương.

  - Ổn định và hiệu quả trong môi trường có nhiễu phức tạp và biến động.

1.4.3 Kỹ thuật chống nhiễu đặc thù cho UAV

(a) Thiết kế quỹ đạo 3D (3D Trajectory Design)

- UAV điều chỉnh vị trí trong không gian 3D để:

  - Tăng xác suất LoS (Line-of-Sight) với thiết bị D2D.

  - Tránh các khu vực có cường độ nhiễu cao.

- Lợi ích:

  - Cải thiện SINR và thông lượng.

  - Giảm phụ thuộc vào việc tăng công suất truyền.

  - Tận dụng tính linh hoạt không gian của UAV.

(b) Điều khiển công suất động dựa trên EJSS (Effective Jamming Signal Strength)

- UAV và thiết bị đo cường độ nhiễu hiệu quả theo thời gian thực.

- Điều chỉnh công suất truyền để cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ năng lượng.

- Ưu điểm:

  - Tăng hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency).

  - Giảm khả năng bị phát hiện và tấn công thêm.

  - Phù hợp với môi trường có jammer biến đổi.